Дополнительные функции платы ЦК-05

Новая функция ЦК-05 заключается в возможности организовать цифровой канал стандарта RS-232 в дополнение (в фоновом режиме) к основному – Ethernet. При этом, в отсутствие обмена данными по RS-232 пропускная способность основного канала не изменяется. Тип разъема и назначение выводов аналогичны стандартному компьютерному 
9-контактному COM-порту. Поддерживаются сигналы: TXD, RXD, RTS, CTS.

При занятии ЦК-05 двух канальных интервалов в потоке Е1 и отсутствии обмена данными по основному каналу (Ethernet) фактическая скорость обмена данными по каналу RS-232 может достигать значения 16 кбит/с. В случае загрузки канала Ethernet фактическая скорость обмена данными по каналу RS-232 может снижаться.

Одним из возможных применений новой функции ЦК-05 является мониторинг удаленного мультиплексора МП-30Е по схеме, приведенной на рисунке.

Е1

МП-30Е (локальный)

ВИП-26

ЦО-07

ЦК-05

МП-30Е (удалённый)

ВИП-26

ЦО-07

ЦК-05

Компьютер

КС-09

1

2

Схема контроля состояния удалённого мультиплексора МП-30Е приведена на рис. 1, при этом передача данных через сеть Ethernet между двумя платами ЦК-05 не прерывается.

1 — кабель для соединения COM-порта компьютера с портом RS-232 платы ЦК-05

2 — кабель, соединяющий цепи TxD, RxD на разъемах плат КС-09 (КС-12) и ЦК-05

Рисунок 1 — Удалённый контроль состояния мультиплексора МП-30Е